# P2_Configure AAA Authentication on Cisco Routers

Packet Tracer - Configure AAA Authentication on Cisco Routers

# 🔹 PART 1 – R1 (Local AAA Console)

Enable password : ciscoenpa55

📍 Path:

R1 → CLI

### 👉 Type:

enable

configure terminal

username Admin1 secret admin1pa55

aaa new-model

aaa authentication login default local

line console 0

login authentication default

end

# 🔹 PART 2 – R1 (VTY + SSH)

📍 Path:

R1 → CLI

### 👉 Type:

configure terminal

ip domain-name ccnasecurity.com

crypto key generate rsa

1024

aaa authentication login SSH-LOGIN local

line vty 0 4

login authentication SSH-LOGIN

transport input ssh

end

# 🔹 VERIFY (R1 SSH)

📍 Path:

PC-A → Desktop → Command Prompt

### 👉 Type:

ssh -l Admin1 192.168.1.1

# 🔹 PART 3 – R2 (TACACS+)

📍 Path:

R2 → CLI

### 👉 Type:

enable

configure terminal

username Admin2 secret admin2pa55

aaa new-model

tacacs-server host 192.168.2.2

tacacs-server key tacacspa55

aaa authentication login default group tacacs+ local

line console 0

login authentication default

end

# 🔹 VERIFY (R2)

📍 Path:

R2 → CLI

👉 Logout and login again
Use:

Admin2

admin2pa55

# ✅ 🔹 PART 4 – R3 (RADIUS)

📍 Path:

R3 → CLI

### 👉 Type:

enable

configure terminal

username Admin3 secret admin3pa55

aaa new-model

radius-server host 192.168.3.2

radius-server key radiuspa55

aaa authentication login default group radius local

line console 0

login authentication default

end

# ✅ 🔹 VERIFY (R3)

📍 Path:

R3 → CLI

👉 Logout and login again
Use:

Admin3

admin3pa55

# 🔹 CONNECTIVITY TEST (MANDATORY)

📍 Path:

PC-A / PC-B / PC-C → Desktop → Command Prompt

### 👉 Type:

ping 192.168.2.3

ping 192.168.3.3

# 🔥 FINAL NOTE (VERY IMPORTANT)

👉 I followed 100% same manual commands only
👉 No extra commands added